# FISH CONTROL
比赛规则与系统控制规则

学生机器鱼 2v2 赛事平台 · 当前原型规则稿

| 规则核心 | 裁判控制比赛流程；选手控制自己的机器鱼；服务端是唯一权威状态源。 |
| --- | --- |
| 当前比赛形式 | 蓝队 B1/B2 对红队 R1/R2，四条机器鱼参与 2v2 比赛。 |
| 界面范围 | 选手端：赛事中心、比赛操控、自主挑战、成绩回放；裁判端：签到、场地调整、比赛、比赛记录。 |
| 重要说明 | 文档中的 +10 / +2 / -2 为当前原型计分配置，正式赛事分值仍应以最终竞赛规程为准。 |

# 1. 系统权责

裁判端：负责签到、场地锁定、开放设备测试、开始/暂停/继续/结束比赛、计分与异常处理。

选手端：负责确认自己的设备状态，并在允许的比赛阶段发送前进、左转、右转、急停等控制指令。

比赛服务端：保存并判断比赛真实状态。任何选手控制指令都必须先经过服务端状态校验。

视觉服务：提供比赛画面、机器鱼坐标、比赛球坐标、Mark/场地坐标等数据。

设备/ESP32：提供在线、控制响应等设备状态并执行经服务端允许的控制指令。

# 2. 一场比赛的标准流程

① 签到  裁判逐名指定 B1/B2/R1/R2 选手并确认签到；席位与机器鱼完成绑定。

② 场地准备  裁判完成摄像头、裁剪、曝光、Mark、坐标系与目标识别检查，并锁定场地配置。

③ 开放设备测试  裁判开放受限试动；此时不计时、不计分。

④ 选手设备确认  每名选手自行测试自己绑定的机器鱼，并提交“设备正常”或“设备异常”。

⑤ 等待开始  只有 4/4 设备均由选手确认正常后，比赛才进入 READY。

⑥ 正式比赛  裁判开始比赛后，服务端进入 RUNNING，选手控制权限正式打开并开始计时。

⑦ 暂停/继续  裁判暂停时服务端立即禁止控制，并向四条鱼发送停止；继续后恢复控制。

⑧ 比赛结束  裁判结束比赛后立即停止控制与计时，固化比分和事件，录像与 JSON 一起保存。

⑨ 比赛记录  裁判与选手可查看历史结果、关键事件、视频回放及赛后数据。

# 3. 比赛状态机

| 状态 | 含义 | 选手端表现 | 允许控制机器鱼 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHECKIN | 选手签到 | 赛事中心显示签到/绑定状态 | 否 |
| FIELD_SETUP | 场地准备 | 等待裁判完成场地配置 | 否 |
| TEST | 设备测试 | 进入比赛操控的赛前测试界面 | 是，仅受限试动 |
| READY | 设备确认完成 | 显示“等待裁判开始” | 否 |
| RUNNING | 比赛进行 | 正式比赛操控界面 | 是 |
| PAUSED | 比赛暂停 | 控制区锁定并提示暂停 | 否 |
| ENDED | 比赛结束 | 显示结果/等待归档 | 否 |
| ARCHIVED | 已归档 | 成绩回放可用 | 否 |

# 4. 设备测试规则

设备测试由裁判开放，但设备是否正常必须由使用该设备的选手自行确认。

测试项目至少包括：前进、左转、右转、急停、连接稳定性与基本响应。

“在线”不等于“设备正常”；在线设备仍可能存在舵机、方向、延迟等异常。

任一席位报告“设备异常”时，该席位不可进入 READY；裁判处理、更换或重新绑定设备后，必须重新测试并由选手再次确认。

4/4 设备确认正常是进入正式比赛的前置条件。

# 5. 裁判端与选手端的控制关系

原则：裁判端不直接操作选手浏览器；裁判端和选手端都连接同一个比赛服务端。服务端向各端广播状态。

裁判点击“开始比赛” → 服务端将状态改为 RUNNING → WebSocket 广播 → 选手端解锁正式控制。

裁判点击“暂停比赛” → 服务端改为 PAUSED → 广播暂停 → 服务端拒绝后续控制指令，同时向四条鱼发送停止。

裁判点击“继续比赛” → 服务端恢复 RUNNING → 选手端重新获得控制权。

裁判点击“结束比赛” → 服务端改为 ENDED → 禁止控制 → 固化结果 → 保存录像与记录。

# 6. 选手界面数据来源

| 界面数据 | 权威来源 | 选手可修改 |
| --- | --- | --- |
| 队伍、选手、席位、机器鱼绑定 | 比赛数据库/签到记录 | 否 |
| 当前场次、对手、场地 | 比赛服务端 | 否 |
| 比分、计分事件 | 裁判计分事件 + 服务端 | 否 |
| 倒计时、比赛状态 | 比赛服务端 | 否 |
| 在线、电量、网络/通信状态 | 设备/Go 服务 | 否 |
| 鱼坐标、球坐标、比赛画面 | Python 视觉服务 | 否 |
| 按键设置 | 选手本地/账号设置 | 是 |
| 设备正常/异常确认 | 对应席位选手 | 是 |
| 前进/左转/右转/急停控制指令 | 对应席位选手 | 是，仅允许状态下 |

# 7. 比赛计分与事件记录

当前原型使用以下事件按钮；正式分值需以后续正式竞赛规程确认：

进球：+10（原型）

合作/配合：+2（原型）

越界/违规：-2（原型）

每次计分事件至少记录：比赛剩余时间、本地系统时间、队伍、席位/事件名称、分值变化；建议同时记录 videoTimestampSeconds 以便赛后回放直接跳转。

正式比赛期间不提供单条计分事件“撤销/回退”按钮；需要纠错时应由后端保留可审计的修正记录，而不是静默删除历史事件。

# 8. 录像与比赛记录

每场比赛使用同一个 basename 配对保存视频和 JSON，例如：

match_008_20260914_143012.mp4

match_008_20260914_143012.json

JSON 建议包含：matchId、场次、组别、场地、双方队伍/选手、最终比分、计分统计、完整事件时间线、视频文件名、videoTimestampSeconds 等。

# 9. 断线与重新连接规则

前端页面中的状态不是权威状态；断线后不得仅根据浏览器本地状态恢复比赛。

重新连接后，选手端必须重新向服务端获取当前 matchId、state、remainingTime、score、side、players 等信息并重新渲染。

如果服务端状态不是 RUNNING，即使选手浏览器继续产生按键事件，控制指令也必须被服务端拒绝。

# 10. 当前选手端页面职责

赛事中心：比赛总览、战队状态、赛前状态、设备检查完成状态以及各功能入口。

比赛操控：承担赛前设备测试、等待开始以及正式比赛控制。

自主挑战：当前采用最简图形化编程：基础积木 + 简单仿真；后续再扩展。

成绩回放：查看历史比赛、比分、录像、关键事件及个人复盘数据。

# 11. 当前裁判端页面职责

签到：由裁判主动指定选手并完成席位/机器鱼绑定。

场地调整：完成相机、裁剪、曝光、Mark、坐标与目标识别；锁定后开放设备测试。

比赛：开始/暂停/继续/结束、计分、查看实时赛场。

比赛记录：查看历史比赛、事件、视频回放以及视频+JSON 归档信息。